Приложение П

(обязательное)

Положение

о нештатных газоспасательных

формированиях

Содержание

П.1 Область применения	3

П.2 Общие положения	3

П.3 Задачи нештатного газоспасательного формирования	3

П.4 Структура, численность и комплектование нештатного газоспасательного формирования	4

П.5 Размещение, оснащение и подготовка нештатного газоспасательного формирования	5

П.6 Права и обязанности членов нештатных газоспасательных формирований	6

П.7 Обязанности администрации предприятий и организаций по отношению к нештатному газоспасательному формированию	8

П.8  Введение в действие и применение Положения о нештатных газоспасательных формированиях	8

Приложение П.А	9

Приложение П.Б	11

Приложение П.В	12

Приложение П.Г	13

Приложение П.Д	14

Приложение Р	16

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ первым заместителем Министра промышлен-ности, науки и технологии Свинаренко А. Г., 05.06.2003 года.

СОГЛАСОВАНО

Госгортехнадзор России         Письмо от 16.05.2003 г. №АС 04-35/373          А. И. Субботин

П.1 Область применения

П.1.1 «Положение о нештатных газоспасательных формированиях» (в дальнейшем – Положение) является  нормативным правовым документом, регламентирующим вопросы функционирования НГСФ, обязанности и права личного состава, ответственности администрации опасных производственных объектов.

Положение имеет в своей основе  нормативные документы: [4], [6], [9].

П.1.2 Положение распространяется на нештатные газоспасательные формирования организаций всех организационно-правовых форм собственности, а также на сотрудников, связанных с обслуживанием опасных производственных объектов, и всех руководителей этих организаций.

П.2 Общие положения

П.2.1 Нештатные газоспасательные формирования (НГСФ) создаются в соответствии с п. 3 статьи 7  № 151-ФЗ от 22 августа 1995 г. "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и статьи 10 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

П.2.2 В обязательном порядке НГСФ создаются предприятиями, имеющими газо-взрывопожароопасные цеха, в следующих случаях:

- во всех случаях, если Планами локализации  и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) предусмотрены действия производственного персонала в условиях химической аварии (аварийная остановка производства, обследование места аварии при неизвестном составе атмосферы и т.п.), или имеется необходимость проведения иных работ с участием людей и не исключена возможность аварийного выделения вредных веществ в атмосферу  рабочей зоны (п.3.4 РД 09-536-03);

- при отсутствии на обслуживаемом объекте аттестованного профессионального газоспасательного формирования или невозможности прибытия другого профессионального аварийно-спасательного формирования, аттестованного на проведение газоспасательных работ,  в срок не позднее, чем через 5 минут после получения извещения об аварии.

П.3 Задачи нештатного газоспасательного формирования

П.3.1 Основными задачами нештатных газоспасательных формирований являются:

- аварийная остановка производств в случаях, предусмотренных планами локализации аварийных ситуаций;

- ведение работ по локализации аварийных ситуаций в условиях загазованной среды с применением ИСИЗ;

- спасение людей и оказание им первой медицинской помощи до прибытия профессиональных газоспасателей или медицинского персонала;

- участие в локализации аварии и ликвидации ее последствий под руководством и в составе профессионального ГСФ;

- участие в выполнении газоопасных работ, требующих применения ИСИЗ.

П.3.2 Исходя из вышеуказанных задач, НГСФ выполняют следующие функции:

- систематическая отработка на учебно-тренировочных занятиях (не реже 1 раза в квартал) действий по позициям ПЛАС;

- поддержание в исправном состоянии и постоянной готовности средств индивидуальной защиты и другого газоспасательного оснащения;

- проведение текущих занятий (1 раз в квартал) и тренировок в средствах индивидуальной защиты (1 раз в месяц).

П.4 Структура, численность и комплектование нештатного газоспасательного формирования

П.4.1 Порядок создания и ликвидации нештатных газоспасательных формирований регламентируется настоящим Положением.

Для определения структуры и численности НГСФ проводится заседание Межведомственной комиссии (МВК), в состав которой рекомендуется включать:

- технического руководителя предприятия (главный инженер) – председатель комиссии;

- начальника отдела ОТ предприятия;

- руководителей производств и (или) цехов предприятия;

- руководителей ГСС и НГСФ предприятия;

- представителя территориального органа Госгортехнадзора России (по согласованию);

- представителя центральной аттестационной комиссии (по согласованию);

- руководителя пожарной охраны предприятия (начальник пожарной части).

П.4.2 Структура НГСФ может иметь одну из следующих форм:

а) при наличии на предприятии профессиональных ГСФ:

цеховые формирования на каждом опасном производственном объекте, на который разработан ПЛАС;

б) при отсутствии на предприятии профессиональных ГСФ:

цеховые формирования на каждом опасном производственном объекте, на который разработан ПЛАС; при наличии на предприятии нескольких опасных производственных объектов, на которые разработан ПЛАС, организуется газоспасательный пункт по руководству и координации действий НГСФ.

П.4.3 Численность НГСФ устанавливается МВК в зависимости от степени опасности и объемов газоопасных работ, смена НГСФ (цеховая) обслуживает один или несколько цехов.

Количество смен НГСФ определяется по числу производственных смен предприятия.

Численность цехового НГСФ устанавливается по количеству цехового персонала, задействованного при локализации аварии согласно ПЛАС, но не менее 2-х нештатных газоспасателей в каждой смене плюс необходимый резерв на время отпусков или болезней.

В составе формирования должны быть предусмотрены штатные должности командира НГСФ, механика по проверке и ремонту газоспасательного снаряжения, если эти функции не могут осуществляться на договорной основе   профессиональным газоспасательным формированием.

При наличии на предприятии профессиональных ГСФ они осуществляют общее методическое руководство и техническое обслуживание всех цеховых НГСФ.

В случае аварийной ситуации командиром НГСФ становится командир профессионального ГСФ.

П.4.4 Комплектование НГСФ производится на добровольной основе из числа рабочих и инженерно-технических работников данного опасного производственного объекта, хорошо знающих технологический процесс и оборудование. На должность  командира и его помощника назначаются инженерно-технические работники, аттестованные в качестве спасателя и обученные руководству НГСФ.

Профессиональный отбор, медицинское освидетельствование, начальное и предаттестационное обучение и аттестация членов НГСФ проводится в соответствии с настоящим Положением.

П.4.5 Порядок привлечения членов НГСФ в рабочее и свободное от основной работы время к выполнению поставленных перед ними задач, для каждого предприятия или опасного производственного объекта решается администрацией этого предприятия (объекта), исходя из опасности объекта, возможностей передачи информации, наличия транспорта для сбора газоспасателей и других условий.

В каждом конкретном случае на предприятии у диспетчера и командира пункта (руководителя НГСФ) должен быть список членов НГСФ с указанием места работы, домашнего адреса и телефона, инструкция с описанием порядка сбора сотрудников в случае необходимости (возникновения чрезвычайной ситуации), график их работы по основному месту работы, график дежурства на дому (если это необходимо) и другие документы, позволяющие в максимально короткий срок привлечь нештатных сотрудников к выполнению оперативных задач.

П.5 Размещение, оснащение и подготовка нештатного газоспасательного формирования

П.5.1 Для размещения и функционирования НГСФ должны быть предусмотрены:

- аварийные шкафы для хранения ИСИЗ (на каждом опасном производственном объекте);

- кладовая для хранения технического оснащения (на самом крупном, базовом из обслуживаемых производственных объектов);

- комната для проверки и ремонта газоспасательного оснащения (на самом крупном, базовом из опасных производственных объектов, если обслуживание оборудования НГСФ не возложено на профессиональное аварийно-спасательное формирование);

- комната для проведения занятий (учебный класс);

- газодымная камера (при невозможности проведения тренировок членов НГСФ на базе  профессионального аварийно-спасательного формирования).

П.5.2 Для размещения и функционирования газоспасательного пункта по руководству деятельностью НГСФ  выделяется специальное служебное помещение, расположение которого должно быть наиболее оптимальным для быстрого прибытия дежурных спасателей на место аварии и доставки газоспасательного оснащения.

П.5.3 Техническое оснащение должно отвечать задачам, возлагаемым на НГСФ, и обеспечивать надежную защиту спасателя при их выполнении. Для обеспечения нештатных газоспасателей средствами защиты, приборами, инструментами и другим оборудованием, в каждом формировании, с учетом специфики производства, составляется и утверждается руководством предприятия Табель технического оснащения (приложение П.А).

П.5.4 Техническое обслуживание и исправность газоспасательного оснащения обеспечивается механиком НГСФ. Техническое оснащение не может быть использовано для целей и нужд, не имеющих прямого отношения к газоспасательной службе.

Для проведения практических занятий по тактико-технической подготовке и тренировок в дыхательных аппаратах и защитных костюмах, НГСФ должно быть дополнительно оснащено в соответствии с перечнем приложения П.Б.

П.5.5 Место хранения ИСИЗ выбирается таким образом, чтобы члены НГСФ при возникновении аварийной ситуации имели возможность в кратчайшее время безопасно экипироваться для выполнения газоспасательных работ, а при необходимости проверить защитное оснащение и убедиться в его исправности. Аварийные шкафы  пломбируются командиром или механиком НГСФ.

П.5.6 Все члены НГСФ должны пройти первоначальное обучение на базе специализированного центра подготовки, имеющего соответствующую лицензию  Минобразования России и положительное заключение Управления по надзору в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Госгортехнадзора России, с последующей аттестацией в установленном порядке. Переаттестация производится один раз в три года.

П.5.7 Систематическая подготовка нештатных газоспасателей на предприятии включает ежеквартальные 4-х часовые теоретические занятия и ежемесячные 1-часовые практические тренировки в газодымной камере с применением средств индивидуальной защиты, по разработанному руководителем НГСФ плану, с обязательной регистрацией в журнале (приложения П.В, П.Г, П.Д).

Не реже 1-го раза в квартал, в соответствии с заданием руководителя формирования, должна проводиться учебная тревога по ПЛАС для членов НГСФ в средствах индивидуальной защиты,  в условиях обслуживаемого опасного объекта.

П.5.8 Члены НГСФ, не прошедшие установленного обучения или пропустившие практические тренировки в течение трех и более месяцев,  к работе в непригодной для дыхания среде допускаются только после дополнительного проведения 3-х упражнений в средствах индивидуальной защиты.

П.5.9 График теоретической и практической подготовки, тренировок в средствах индивидуальной защиты разрабатывается руководителем НГСФ и утверждается администрацией  с последующим доведением этих документов до нештатных газоспасателей и руководителей цехов (объектов).

П.6 Права и обязанности членов нештатных газоспасательных формирований

П.6.1 Члены НГСФ имеют право:

- на полную и достоверную информацию о характере аварии;

- на обязательное бесплатное личное страхование в случае привлечения их к проведению газоспасательных работ и ликвидации чрезвычайной ситуации;

- отказаться выполнять работу по ликвидации аварии без необходимых средств индивидуальной защиты и оборудования.

П.6.2 Члены НГСФ обязаны:

- быть в готовности к реагированию на аварийную ситуацию и выполнению возложенных на спасателей функций;

- уметь пользоваться ИСИЗ и другим оборудованием, находящимся на оснащении НГСФ;

- соблюдать правила, нормы и инструкции по технике безопасности при работе с техническим оснащением при выполнении газоспасательных работ;

- при заступлении на смену проверить целостность пломб на шкафах хранения средств индивидуальной защиты и аварийного инструмента, а при их нарушении сообщить командиру НГСФ;

- при возникновении аварии, сопровождающейся выделением в атмосферу удушающих или токсических веществ, немедленно включиться в ИСИЗ, осуществить необходимые мероприятия по локализации (ликвидации) аварии согласно ПЛАС и должностной инструкции, принять возможные меры по спасению людей;

- владеть навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

П.6.3 Командир НГСФ имеет право:

- требовать от работающих на предприятии соблюдения правил по газо-взрыво- безопасности;

- представлять руководству материалы на лиц, систематически нарушающих правила по газо-взрывобезопасности, для решения вопроса о наложении взыскания;

- представлять руководству материалы для поощрения личного состава НГСФ, добросовестно выполняющего свои должностные обязанности и проявившего себя в  предупреждении, локализации, ликвидации аварии;

- требовать от администрации предприятия выполнения пунктов настоящего Положения.

П.6.4  Командир НГСФ обязан:

- знать и выполнять обязанности газоспасателя;

- уметь организовать ведение газоспасательных работ и руководить  нештатным газоспасательным формированием в аварийной ситуации;

- разрабатывать и представлять на утверждение администрации расписание теоретических и практических занятий и тренировок в дыхательных аппаратах и защитных костюмах;

- проводить теоретические и практические занятия с нештатными газоспасателями по согласованным и утвержденным расписаниям, руководить нештатными газоспасателями при  выполнении ежемесячных упражнений в средствах защиты в газодымной камере, согласно графику;

- проводить совместно с руководством цеха (объекта) учебные тревоги по ПЛАС для проверки готовности нештатных газоспасателей к выполнению своих обязанностей, принимать участие в разработке тем учебных тревог и составлении графика их проведения;

- организовывать профессиональную подготовку и аттестацию нештатных газоспасателей в специальных, имеющих соответствующую лицензию, учебных учреждениях, в объемах утвержденных программ и требований;

- вести необходимую документацию согласно установленных форм;

- обеспечивать контроль за исправным состоянием газоспасательного оснащения, индивидуальных средств защиты, за правильным применением газозащитных средств, оборудования, приборов и приспособлений.

П.6.5  Заместитель командира НГСФ обязан:

- знать и выполнять обязанности газоспасателя;

- замещать командира НГСФ при его отсутствии;

- проводить занятия по теоретической и практической подготовке, руководить тренировками в средствах индивидуальной защиты;

- выполнять обязанности, которые делегирует ему командир НГСФ.

П.6.6  Механик НГСФ имеет право:

- требовать от спасателей бережного отношения к техническому оснащению;

- контролировать правильность применения газозащитных средств, оборудования,

приборов и приспособлений.

П.6.7  Механик НГСФ обязан:

- знать и поддерживать в исправном состоянии техническое оснащение формирования;

- периодически (не реже 2-х раз в месяц) проверять аппаратуру в аварийных шкафах;

- вести журнал проверки и ремонта оснащения.

Примечание:  при хранении дыхательных аппаратов в условиях надежной защищенности от влаги, воздействия высоких (не выше 25 ºС) или низких (не ниже 5 ºС) температур, защищенности от воздействия химических веществ, допускается проверка исправности дыхательных аппаратов с применением контрольных устройств один раз в три месяца.

П.7 Обязанности администрации предприятий и организаций по отношению к нештатному газоспасательному формированию

П.7.1 Администрация предприятий, на которых организованы НГСФ, обязана:

- выполнять предложения руководства НГСФ о проведении мероприятий, направленных на улучшение газовзрывобезопасности цехов предприятия;

- укомплектовывать НГСФ и обеспечивать необходимым техническим оснащением и материалами в соответствии с требованиями настоящего Положения;

- освобождать членов НГСФ от работы в часы учебы, тренировок и работы по ликвидации аварий, обеспечивая их явку;

- производить оплату труда членам НГСФ за время участия их в ликвидации аварий, а также за часы учебы и тренировок с включением в изолирующие дыхательные аппараты и защитные костюмы из расчета среднемесячного заработка на производстве;

- предоставлять членам НГСФ, за участие в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение года,  дополнительный оплачиваемый отпуск по основному месту работы из расчета один день отпуска за 24 часа работы, но не более 15 суток, или выдавать денежную компенсацию в размере и порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации;

- по согласованию с профсоюзной организацией награждать лучших членов НГСФ за активную работу по предупреждению аварии грамотами, денежными премиями и ценными подарками за счет средств фонда материального поощрения;

- в необходимых случаях обеспечивать НГСФ автотранспортом для перевозки газоспасательного оснащения, сбора членов НГСФ и доставки их к месту аварии;

- производить за счет предприятия страхование всех членов НГСФ, в случае привлечения их  к проведению газоспасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций [6].

П.7.2 Спасателям НГСФ, подготовленным и аттестованным в установленном порядке, по решению администрации организации (предприятия) выплачивается ежемесячно доплата в размере до 20% основного оклада штатного газоспасателя 3-го класса.

П.8  Введение в действие и применение Положения о нештатных газоспасательных формированиях

П.8.1 Настоящее Положение подлежит применению с момента его утверждения.

## Приложение П.А

(рекомендуемое)

Таблица П.А.1  -  Типовой табель технического оснащения нештатного газоспасательного формирования

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Автономные изолирующие дыхательные аппараты | шт. | По кол-ву членов НГСФ, работающих в одну смену плюс не менее 1-го резервного | В аварийном шкафу на каждом опасном производственном объекте |
| Шланговые дыхательные аппараты: - ПШ-1 (ПШ-2) или - ШДА | шт. | Не менее 2 Один | В аварийном шкафу при наличии колодцев, цистерн, емкостей на опасном производственном объекте |
| Защитные изолирующие костюмы (при наличии вредных веществ, способных воздействовать через кожные покровы человека) | шт. | По кол-ву членов НГСФ, работающих в одну смену | В аварийном шкафу на каждом опасном производственном объекте |
| Пояс предохранительный | шт. | То же | То же |
| Веревка страховочная l = 25 м D = 12 мм | шт. | Не менее 2 | То же |
| Аккумуляторная лампа во искровзрывобезопасном исполнении | шт. | Не менее 2 | То же |
| Каска | шт. | По числу членов НГСФ | То же |
| Экспрессгазоанализатор (примеч. 1) | шт. | Не менее 2 | Хранится на базе НГСФ (на самом крупном, базовом производственном объекте или на газоспасательном пункте) |
| Пробоотборник с набором резиновых камер (примеч. 1) | шт. | Один | То же |
| Аппарат ИВЛ (типа ГС-10) (примеч. 1) | шт. | Не менее 2 | То же |
| #### Малолитражные баллоны (1 или 2 л) с кислородом (примеч. 1) | шт. | Не менее 4 | То же. Хранятся и доставляются совместно с аппаратом ИВЛ |
| Медицинская сумка (примеч. 1) | шт. | Одна | Хранится на базе НГСФ (на самом крупном, базовом производственном объекте или на ГСП) |

Окончание таблицы П.А.1

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Носилки медицинские со страховочными ремнями | шт. | Одни | На каждом опасном производственном объекте в доступном и безопасном месте |
| Набор инструментов, заглу-шек, хомутов (в зависимости от специфики) | комп. | Один | То же |
| Диэлектрические перчатки и боты | комп. | Один | То же |
| Одеяло | шт. | Не менее 2 | То же |
| Средства связи: (примеч.1) - радиосвязь или - проводная связь | комп. комп. | Два Один | Хранится на базе НГСФ (на самом крупном, базовом производственном объекте или на газоспасательном пункте) |
| Щуп (путеводитель) | шт. | Один | На каждом опасном производственном объекте в доступном и безопасном месте |
| Комплект ограждения опасной зоны (примеч.1) | комп. | Один | То же |
| Контрольные приборы для проверки параметров дыхательной аппаратуры (в зависимости марки и типа дыхательной аппаратуры) (примеч.2) | комп. | Один | Хранится на базе НГСФ (на самом крупном, базовом производственном объекте или на газоспасательном пункте) |
| Газодымная камера (примеч.3) | шт. | Одна | Оборудуется в спе-циально отведенном помещении. |

Примечания

1 При возникновении аварии на самом удаленном от базы опасном производственном объекте необходимо организовать и обеспечить доставку оснащения в течение 5 мин с момента получения сигнала об аварии. В противном случае НГСФ обязано иметь на таком объекте дополнительный комплект данного оснащения.

2 Приобретаются при условии, что обслуживание дыхательной аппаратуры НГСФ не возложено на профессиональное аварийно-спасательное подразделение или другую обслуживающую организацию.

3 Организуется при невозможности проведения одночасовых ежемесячных тренировок членов НГСФ в газодымной камере на базе профессионального аварийно-спасательного формирования (пожарной части).

## Приложение П.Б

(рекомендуемое)

Таблица П.Б.1  -  Перечень газоспасательного оснащения для тренировок личного состава НГСФ

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Автономные изолирующие дыхательные аппараты | шт. | 5-6 |
| Шланговые дыхательные аппараты | шт. | 1 |
| Защитные изолирующие костюмы | шт. | 5 |
| Пояс предохранительный | шт. | 2-3 |
| Веревка страховочная | шт. | 2 |
| Газоанализатор с набором трубок | компл. | 1 |
| Пробоотборник с набором резиновых камер | компл. | 1 |
| Аппарат ГС-10 | шт. | 1 |
| Малолитражные баллоны с кислородом | шт. | 5-6 |
| Носилки медицинские | шт. | 1 |
| Набор инструментов, заглушек, хомутов | компл. | 1 |
| Одеяло | шт. | 2 |
| Средства связи, применяемые газоспасателями | компл. | 1 |
| Контрольные приборы для проверки дыхательных аппаратов | компл. | 1 |

## Приложение П.В

(обязательное)

Таблица П.В.1   -   Журнал учета упражнений в ИСИЗ

|  |  |  | № аппа-рата | К-во часов | Содержание комплекс-ной задачи, условия | Росписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Фамилия, инициалы | Должность |  |  |  | упраж-няюще-гося | руково-дителя упраж-нения |

## Приложение П.Г

(рекомендуемое)

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор Главный инженер

_____________________

" ___" ___________ 200_г.

Таблица П.Г.1   -  Типовой учебный план систематической подготовки членов нештатного газоспасательного формирования на 200__ г.

| Наименование разделов и тем | Всего, час | Лекции, час | Практич. занятия, час |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативные документы, регламентирующие деятельность НГСФ. Техника безопасности при выполнении работ на аварии. Воздействие на человека вредных веществ, имеющихся и образующихся на производстве. Ознакомление с газо -, взрыво-, пожароопасными местами и работами на предприятии и возможными авариями. Ознакомление с планами локализации аварийных ситуаций (ПЛАС). Изучение средств индивидуальной защиты спасателя и технического оснащения, имеющегося на вооружении нештатного газоспасательного формирования (НГСФ). Тактико-техническая подготовка нештатных газоспасателей. Ведение газоопасных работ. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при химических авариях. Упражнения в изолирующих дыхательных аппаратах и в защитных костюмах в газодымной камере. | 1 1 1 1 2 5 2 3 12 | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 4 1 3 12 |
| И т о г о: | 28 | 7 | 21 |

Командир НГСФ:__________________

## Приложение П.Д

(рекомендуемое)

Таблица П.Д.1   -      Типовые упражнения в ИСИЗ в газодымной камере для нештатных газоспасателей

| Место проведения | Перечень упражнений, входящих в тренировку. Условия выполнения. | Время (мин) |
| --- | --- | --- |
|  |  | работа отдых |
| Тренировка №1 |  |  |
| Цех, территория предприятия | 1 Подготовка к тренировке (переодевание в спецодежду, надевание и подгонка плечевых и поясных ремней, проверка изолирующего дыхательного аппарата). | 10 |
|  | 2 Спасатель экстренно включается в изолирующий дыхательный аппарат и начинает передвижение. В качестве нагрузки берется запасной дыхательный аппарат. Скорость передвижения 75 м в мин. Режим работы: 15 мин. передвижение, 10 мин. отдых. | 15 10 |
| Газодымная камера | 3 Работа на блочном динамометре. Спасатель, включенный в дыхательный аппарат, выполняет на динамометре подъем груза весом 20 кг на высоту 1,2 м, с частотой 20 подъемов в мин. Условия: температура +25°С, относительная влажность 70% ± 10%, задымленность слабая, СО - до 0,002%. Режим: 5 мин. работа, 5 мин. отдых (не выключаясь из аппарата). | 15 10 |
|  | В с е г о: 60 мин | 40 20 |
| Тренировка №2 |  |  |
| Цех, территория предприятия | 1 Подготовка к тренировке (переодевание в спецодежду, выбор защитного костюма, надевание и подгонка плечевых и поясных ремней, проверка изолирующего дыхательного аппарата). | 15 |
|  | 2 Спасатель экстренно включается в изолирующий дыхательный аппарат, надевает защитный костюм и начинает передвижение. Скорость передвижения 75 м в мин. Режим работы: 10 мин. передвижения, 5 мин. отдых. | 20 10 |
| Газодымная камера | 3 Работа на блочном динамометре. Спасатель, включенный в дыхательный аппарат и в защитном костюме, выполняет на динамометре подъем груза весом 20 кг на высоту 1,2 м, с частотой 20 подъемов в минуту. Условия: температура +25°С, относительная влажность 70% ± 10%, задымленность слабая, СО - до 0,002%. Режим: 5 мин. работы, 5 мин. отдых (не выключаясь из аппарата и не снимая костюм). | 10 5 |
|  | В с е г о: 60 мин | 45 15 |

Примечание - Последовательность выполнения упражнения в тренировке № 2 дана для костюмов закрытого типа.  При использовании костюмов открытого типа в пункт 1 "Подготовка к тренировке" после " выбор защитного костюма" добавляется "надевание защитного костюма".

По решению руководителя НГСФ перечень упражнений может изменяться для приобретения спасателями определенных навыков. Вариантами упражнений в газодымной камере могут быть:

-  монтаж трубопровода (сборка фланцевых соединений);

- работа с манекеном (включение в резервный дыхательный аппарат, перекладывание на носилки, увязка и транспортировка);

- работа с приборами контроля газовой среды (определение концентрации СО с помощью экспрессгазоанализатора, отбор проб воздуха).

Работа на динамометре может быть заменена подъемом на ступеньку высотой 20 см, интенсивностью 20 подъемов в мин. Чередование периодов работы и отдыха при этом такое же, как и при работе на динамометре.

Дважды в течении года тренировка в газодымной камере должна производиться при высокой температуре + 30°С и выше.

## Приложение Р

(рекомендуемое)

Типовые нормативы оперативно-технической готовности  газоспасательного формирования

Р.1 Настоящие нормативы включают перечень тактических приемов и мероприятий, определяющих минимальный уровень готовности профессионального спасателя (газоспасателя), отделения спасателей и газоспасательного формирования к выполнению аварийно-спасательных работ по спасению людей и оказанию им первой медицинской помощи, ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате выброса (утечки, пролива) вредного вещества.

Р.2 Помимо временных норм определяются правильность выполнения основных газоспасательных приемов и выполнение мероприятий, способствующих и обеспечивающих тактико-техническую готовность формирования.

Р.3 Оперативный рядовой и командный состав спасателей обязан знать: «Устав аварийно-спасательных формирований по организации и ведению газоспасательных работ»; «Положение о газоспасательных формированиях», «Правила безопасного ведения газоспасательных работ».

Р.4 Нормативы должны быть освоены каждым спасателем рядового и командного состава в течение первого года службы.

Р.5 Нормативы используются при тренировочных и зачетных занятиях, во время самоподготовки и тактических учений, являются основой при разработке положений о проверке оперативно-технической готовности газоспасательных формирований, условий тактико-технических соревнований, требований к присвоению тарифных разрядов.

Р.6 Нормативы являются типовыми и могут, при необходимости, корректироваться и дополняться с учетом особенностей конкретного производства (объекта).

Р.7 Готовность каждого спасателя (рядового и командного состава) определяется умением правильно выполнять следующие тактико-технические приемы в установленный норматив времени (таблица Р.1).

Таблица Р.1

| Вид готовности | Норматив времени | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Заполнение путевки на выезд при поступлении извещения об аварии, сек | 10 | Оценивается и правильность заполнения путевки |
| Переодевание оперативного состава в спецодежду, сек | 120 | Оценивается правильность выполнения |

Продолжение таблицы Р.1

| Вид готовности | Норматив времени | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Надевание и проверка дыхательных аппаратов, сек.: - АВХ; - АСВ-2; - Спироматик; - КИП-8; - РВЛ-1 | 110 120 130 100 90 | Оценивается правильность выполнения |
| Надевание герметичных защитных костюмов, сек.: - открытого типа КИ-К «Юпитер»; - КИ-К-М «Юпитер»; - Трелльчем; - закрытого типа с включением в дыхательные аппараты КИ-АЖ «Иней» с герметичной застежкой «молния»; - КИ-АЖ «Иней» с закруткой; - КИХ-4, КИХ-5; - Трелльчем Супер Экстра | 180 240 180 300 360 240 240 | Оценивается правильность выполнения |
| Экстренное включение в дыхательные аппараты, сек.: - АСВ-2 с шлем-маской; - АСВ-2 с панорамной маской; - Спироматик; - КИП-8; - РВЛ-1 | 30 40 30 40 40 | Оценивается правильность выполнения |
| Обеспечение исправности закрепленных рабочих и запасных дыхательных аппаратов при вступлении оперативного состава на дежурство |  | Оценивается исправность аппаратов |
| Обеспечение исправности и правил хранения герметичных защитных костюмов |  | Оценивается исправность и хранение |
| Пользование рекомендациями Аварийной карточки |  | Оценивается умение пользования |
| Определение допустимого времени работы и возвращения из непригодной для дыхания атмосферы по таблицам Устава АСФ, сек. | 30 | Оценивается правильность расчета |
| Сборка шланговых противогазов, сек - ПШ-1; - ПШ-2 | 60 120 | Оценивается правильность выполнения упражнения |
| Включение спасателя в ПШ-1 и ПШ-2, сек | 60 | То же |
| Применение шлангового дыхательного аппарата ШДА: сборка и включение | 180 | То же |
| Пользование средствами связи в зоне химичес-кого заражения и на газоспасательной базе: умение получить информацию и передать сообщение, сек | 60 | Оценивается правильность передачи информации |

Окончание таблицы Р.1

| Вид готовности | Норматив времени | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Физическая подготовленность оперативного состава |  | Оценивается по таблице контрольных нормативов |
| Применение аппарата легочной реанимации: - проверка аппарата при вступлении на дежурство; - подготовка аппарата к проведению ингаляции кислорода, вспомогательного дыхания, искусственной вентиляции легких (ИВЛ); - соблюдение правил безопасного применения аппарата |  | Оценивается правильность выполнения |
| Пользование индивидуальным пакетом; наложение лейкопластырной повязки, футлярных (трубчатых) бинтов, бинтовых повязок на голову, шею, туловище, верхнюю и нижнюю конечности |  | Оценивается правильность выполнения |
| Оказание первой медицинской помощи при отравлении вредными веществами, поражениях кожных покровов и слизистых оболочек, проглатывании вредных веществ |  | Оценивается правильность выполнения |
| Остановка артериального кровотечения |  | Оценивается правильность выполнения |
| Определение термометром температуры окружающего воздуха |  | Оценивается правильность выполнения |
| Определение экспресс-методом концентрации вредного вещества в загазованной среде |  | Оценивается правильность выполнения |
| Отбор в сосуды проб воздуха |  | Оценивается правильность выполнения |
| Работа со спасательной веревкой: - вязка узлов «булинь», «восьмерка», «штык» для закрепления спасательной веревки; - вязка узлов «прямой», «грейнвайн», «брамшкотовый» для связывания двух веревок; - вязка специальных узлов «стремя», «УИАА», вязка «кресла» для пострадавшего |  | Оценивается правильность выполнения |
| Обеспечение страховки: - через плечо; - через карабин |  | Оценивается правильность выполнения |
| Обеспечение самостраховки при наличии предохранительного пояса (индивидуальной страховочной системы) и при его отсутствии |  | Оценивается правильность выполнения |
| Навеска маршрута для: - спуска пострадавшего с высоты; - подъема пострадавшего системой ПОЛИСПАСТ; - самоспасения |  | Оценивается правильность выполнения |
| Знание обязанностей при ведении газоопасных работ |  | Оценивается при опросе |

Р.8  Готовность газоспасательного отделения к выполнению заданий по спасению людей и ликвидации аварии, а также умение профессионально выполнить следующие тактико-технические приемы в установленный норматив времени (таблица Р.2).

Таблица Р.2

| Вид готовности | Норматив времени | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Выезд по сигналу «Тревога», сек: - в дневное время (7.00 – 18.59); - в вечернее и ночное время (19.00-6.59) | 60 120 |  |
| Выяснение обстановки, выдача задания отделению и подготовка к его выполнению, сек | 300 | Оценивается при выполнении комплексной задачи |
| Расчет расхода воздуха перед уходом в загазованную атмосферу, сек | 30 | Оценивается и правильность расчета |
| Включение пострадавшего в СИЗОД, сек: - в спасательное устройство СУ; - спасательную маску Ревитокс; - АВХ; - АСВ-2; - КИП-8; - РВЛ-1; - промышленный фильтрующий противогаз | 20 30 35 30 50 50 30 | Оценивается также правильность выполнения |
| Включение пострадавшего в резервный дыхательный аппарат, размещение и закрепление на носилках тремя (грудная, поясная, ножная) увязками, сек | 80 | Оценивается правильность выполнения |
| Обеспечение безопасности при возникновении в загазованной среде неисправности дыхательного аппарата, размещенного поверх защитного костюма или под костюмом |  | Оценивается правильность выполнения |
| Переключение спасателя из неисправного дыхательного аппарата, сек, в: - АВХ; - АСВ-2; - КИП-8; - РВЛ-1; - промышленный фильтрующий противогаз | 60 50 50 50 50 | Оценивается также правильность выполнения |
| Определение допустимого времени ведения газоспасательных работ при низких и высоких температурах воздуха, сек | 50 | Оценивается правильность расчета |
| Оказание первой медицинской помощи при поражении вредными веществами, имеющимися или образующимися на обслуживаемых объектах |  | Оценивается при опросе |

Окончание таблицы Р.2

| Вид готовности | Норматив времени | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проведение элементарной сердечно-легочной реанимации (СЛР): - обеспечение и поддержание свободного поступления воздуха в легкие; - проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) аппаратным или донорским методами; - проведение непрямого массажа сердца; - снятие загрязненной одежды и вредного вещества с кожных покровов, не прерывая СЛР; - обеспечение эффективности ИВЛ и массажа сердца; - действия при восстановлении сердечной деятельности и спонтанного дыхания |  | Оценивается правильность выполнения при решении комплексной задачи |
| Оказание первой медицинской помощи на газоспасательной базе штатным или неполным отделениями: при острой гипоксии, ранениях, артериальном кровотечении, химических и термических ожогах, закрытых и открытых переломах костей, электротравме, тепловой травме, утоплении, обморожении, синдроме длительного сдавления, сочетанных травмах |  | Оценивается правильность выполнения при решении комплексной задачи |
| Транспортирование пострадавших на носилках при различных травмах |  | Оценивается при опросе |
| Оценка обстановки в зоне чрезвычайной ситуации и передача информации на командный пункт (газоспасательную базу) |  | Оценивается полнота и качество информации |
| Подготовка газоспасательной базы к работе, сек | 60 | Оценивается при выполнении |
| Укомплектованность и исправность оперативного автотранспорта |  | Оценивается при проверке |
| Подготовка пострадавшего к эвакуации из зоны химической аварии с применением альпинистского снаряжения |  | Оценивается правильность выполнения |
| Подъем-спуск пострадавшего: - на носилках; - в спасательной «косынке»; - в веревочном кресле |  | Оценивается правильность выполнения |
| Проведение профилактических обходов газоопасных цехов (объектов) по маршрутам-графикам |  | Оценивается правильность выполнения |

Р.9 Готовность газоспасательного формирования к ликвидации аварии определяется нормативами согласно таблицы Р.3.

Таблица Р.3

| Вид готовности | Норматив | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Наличие прямой телефонной (радио) связи с обслуживаемыми объектами и главным диспетчером |  | Приложения Г.Ф и Г.Х Табеля оснащения |
| Укомплектованность формирования: - оперативным рядовым и командным составом, обеспечивающая круглосуточный выезд дежурного отделения в составе не менее 4-х человек: командир отделения и трое газоспасателей; - газоспасательным оснащением, согласно Табелю; - оперативным автотранспортом, согласно Табелю |  | Оценивается ведение журнала приема и сдачи дежурств, журнала учета оснащения ГСФ |
| Обеспечение прибытия дежурного отделения на обслуживаемый объект по сигналу «Тревога» в промежуток времени, установленный командиром формирования по согласованию с руководством предприятия и оформленный в соответствии с приложением Р.А |  | Оценивается по результатам выполнения комплексной задачи |
| Соблюдение сроков начального обучения и утверждения в должности стажеров, переподготовки, присвоения классности, аттестации оперативного состава, аттестации формирования |  | Оцениваются программы и расписания занятий, сроки издания приказов, акты аттестации |
| Профессиональная подготовленность командира формирования и его помощников (заместителей) к выполнению и руководству газоспасательными работами, организации оказания помощи травмированным людям, ликвидации аварийной ситуации, профилактики возникновения аварийной ситуации |  | Оценивается во время решения комплексной задачи, личном опросе, по актам профработы |
| Обеспечение систематического повышения профессиональной подготовленности спасателей |  | Оцениваются ежегодные планы профессиональной подготовки |
| Обеспечение дегазации СИЗ |  | На производстве и в формировании |
| Теоретическая подготовка, час | 4 | Ежеквартально |
| Тренировка в дыхательном аппарате, час | 1 | Один раз в месяц |
| Профессиональная подготовленность командира НГСФ (командира газоспасательного пункта) к руководству членами НГСФ при возникновении аварийной ситуации, выполнению газоспасательных работ, организации работ на газоспасательной базе, ведению аварийной и служебной документации |  | Оценивается во время решения комплексной задачи |